Bestekomschrijving Nophadrain Beloopbaar Dak: 1,5° tot 5°

33.36.20-a

- Ballast/dakbedekking, dakbestrating
Gewicht dakaankleding: vanaf 139 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 80 mm

- Dakbestrating

Leverancier:

Mercuriusstraat 10

6468 HA Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Beloopbaar dak (voetgangers en fietsers)
Verharding, systeemdikte vanaf ca. 80 mm excl. elementverhardingen

Toebehoren

-	ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie

-	ND 220 Drainagesysteem (bescherm-drainage-filterlaag in één systeem)

-	Straatlaag: brekerzand 1/3 of split 2/5, laagdikte 30 – 50 mm

-	Elementverhardingen: conform opgaaf leverancier

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssyteem van het plat dak t.p.v…..