Bestekomschrijving Nophadrain Beloopbaar Omgekeerd Dak 1° tot 5°

33.36.20-a

- Ballast/dakbedekking, dakbestrating
Gewicht dakaankleding: vanaf 139 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 80 mm

- Dakbestrating

Leverancier:

Mercuriusstraat 10

6468 HA Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Beloopbaar omgekeerd dak
Verharding en/of vegetatie, systeemdikte vanaf ca. 80 mm excl. elementverhardingen

Toebehoren

-	ND TGF-20 Scheidings- en Glijfolie, twee laags onder isolatie*

-	ND 200sv Drainagesysteem (damp-open, bescherm-drainage-filterlaag in één systeem)

-	Straatlaag: brekerzand 1/3 of split 2/5, laagdikte 30 – 50 mm

-	Elementverhardingen: conform opgaaf leverancier

Funderings- en straatlagen conform Dakbestratingsrichtlijn SBR.

- Plat dak

Op wortelvaste dakbedekking, scheidings- en glijfolie twee laags onder isolatie omgekeerd dak, drainagelaag op isolatielaag…

*leverancier isolatie dient aan te tonen dat de isolatie geschikt is voor beloopbare toepassing