Bestekomschrijving Nophadrain Intensief groendak systeem: 1,5° tot 5° omgekeerd dak

33.36.20-a

- Ballast/dakaankleding, intensieve vegetatie
Gewicht verzadigd dakaankleding: vanaf 331 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 267 mm
Waterbuffering: vanaf 79 l/m²

- Nophadrain Intensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Intensief groendak; intensieve vegetatie
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren

-	ND 4+1h Drainagesysteem (Bescherm-drainage-buffer- en filterlaag in één systeem.)

-	ND DGS-I Substraat Intensief 250-1000 mm

-	Intensieve vegetatie; gras, struiken, bomen etc.

-	ND RS-30/50 Controleput ca. 30-50 mm over HWA

-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 500 mm, bv. grind 16/32

-	ND GARDLINER StaalLight Kantopsluitingssystemen incl.

Perkverhogingselementen

- Plat dak

Op de thermische isolatie van het plat dak t.p.v…..

33.36.20