Bestekomschrijving Nophadrain Berijdbaar Dak Personenwagens 1° tot 5°

33.36.20-a

- Ballast/dakbedekking, dakbestrating
Gewicht dakaankleding: vanaf 314 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 150 mm

- Dakbestrating

Leverancier:

Mercuriusstraat 10

6468 HA Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Berijdbaar dak; belastingsklasse 2 (personen wagens)
Verharding, systeemdikte vanaf ca. 150 mm*

Toebehoren

-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie

-	ND 620 Drainagesysteem (bescherm-drainage-filterlaag in één systeem)

-	Funderingslaag: natuurlijk gebroken gesteente 0/32,

laagdikte 100 – 300 mm**

-	Straatlaag: split 2/5, laagdikte 30 – 50 mm

-	Elementverhardingen: groot formaat betontegel > 110 mm

Funderings- en straatlagen conform Dakbestratingsrichtlijn SBR.

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

*afhankelijk van daadwerkelijke belasting

**van toepassing wanneer een ander type elementverharding wordt toegepast dan groot formaat betontegels