Bestekomschrijving Nophadrain Extensief groendak systeem, 
Hellend dak éénlaags: 15° tot 25°

33.36.20-a

- Ballast/dakaankleding, sedumbeplanting
Gewicht dakaankleding: vanaf 103 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 90 mm
Waterbuffering: vanaf 32 l/m²

- Nophadrain Extensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Extensief groendak, hellend dak éénlaags; Extensieve vegetatie; matten, plugplanten of stekken
Aantal planten: 4-8 soorten per Sedummat, 12 st./m²

Toebehoren

-	ND 6+1esn Drainagesysteem (Bescherm- en drainagelaag in één systeem.)

-	ND DGS-M Mineraal substraat

-	Extensieve vegetatie; matten, plugplanten of stekken

-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA

-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm

-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32

-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven

profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken

- Hellend dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het hellend dak t.p.v…..

33.36.20