Bestekomschrijving Nophadrain Intensief groendak systeem: 0° tot 5° dak zonder afschot

33.36.20-a

- Ballast/dakaankleding, intensieve vegetatie
Gewicht verzadigd dakaankleding: vanaf 332 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 279 mm
Waterbuffering: vanaf 80 l/m²

- Nophadrain Intensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Intensief groendak; intensieve vegetatie
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren

-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie

-	ND 5+1 Drainagesysteem (Bescherm-drainage-buffer- en filterlaag in één systeem.)

-	ND DGS-I Substraat Intensief 250-1000 mm

-	Intensieve vegetatie; gras, struiken, bomen etc.

-	ND RS-30/50 Controleput ca. 30-50 mm over HWA

-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 500 mm, bv. grind 16/32

-	ND GARDLINER StaalLight Kantopsluitingssystemen incl.

Perkverhogingselementen

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

33.36.20