Bestekomschrijving Nophadrain Berijdbaar Dak Vrachtverkeer 1° tot 5°

33.36.20-a

- Ballast/dakbedekking, dakbestrating
Gewicht dakaankleding: vanaf 620 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 280 mm

- Dakbestrating

Leverancier:

Mercuriusstraat 10

6468 HA Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Berijdbaar dak; belastingsklasse 3 (vrachtverkeer)

Verharding, systeemdikte vanaf ca. 180 mm excl. elementverhardingen

Toebehoren

-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie

-	ND 620hdsv Drainagesysteem (glij-bescherm-drainage-filterlaag in één systeem)

-	Funderingslaag; natuurlijk gebroken gesteente 0/32,

laagdikte 150 – 300 mm*

-	Straatlaagsplit 2/5, laagdikte 30 – 50 mm

-	Elementverhardingen: conform opgaaf leverancier

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

*afhankelijk van daadwerkelijke belasting