Bestekomschrijving Nophadrain Extensief groendak systeem: 0° tot 1,5°

33.36.20-a

- Ballast/dakaankleding, sedumbeplanting
Gewicht dakaankleding: vanaf 96 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 108 mm
Waterbuffering: vanaf 29 l/m²

- Nophadrain Extensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Extensief groendak zonder afschot; Extensieve vegetatie; matten, plugplanten of stekken
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren

-	ND 5+1 Drainagesysteem (Bescherm-drainage-buffer- en filterlaag in één systeem.)

-	ND DGS-E Substraat Extensief 50-80 mm

-	Extensieve vegetatie; ND Sedummatten, ND Sedumstekken 	of ND Plugplanten.

-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA

-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm

-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32

-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven

profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

33.36.20