Bestekomschrijving Nophadrain Extensief groendak systeem, 
Hellend dak meerlaags: 15° tot 25°

33.36.20-a

- Ballast/dakaankleding, sedumbeplanting
Gewicht dakaankleding: vanaf 55 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf 88 mm
Waterbuffering: vanaf 35 l/m²

- Nophadrain Extensief Groendaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Extensief groendak, hellend dak meerlaags; Extensieve vegetatie; Sedummat
Aantal planten: 4-8 soorten per Sedummat

Toebehoren

-	ND 100 Drainagesysteem (drainage- en filterlaag in één systeem.)

-	ND SM-50 Substraatplaat

-	ND WSF-24 Waterkerende foliestroken

-	Extensieve vegetatie; Sedummat

-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA

-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm

-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32

-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven

profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken

- Hellend dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het hellend dak t.p.v…..

33.36.20