Bestekomschrijving Nophadrain Solar Waterretentiedaksysteem

33.36.20-a

- Ballast/dakaankleding, extensieve vegetatie
Gewicht verzadigd dakaankleding: volgens windlastberekening
Systeemhoogte: o.b.v. windlastberekening
Waterbuffering: o.b.v. windlastberekening

- Nophadrain Solar Waterretentiedaksysteem
Leverancier: 
Nophadrain BV
Mercuriusstraat 10 
6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Solar Waterretentiedak; extensieve vegetatie
Aantal planten: Afhankelijk van beplantingstype

Toebehoren

-	ND SV-300 Beschermvlies

-	ND WSE 100 Waterretentie Element

-	ND FV-300 Filtervlies

-	ND Solar Montagesysteem voor Groendaken incl. grondplaat, verstelbare verhoger en profielhouder, bouten en moeren

-	ND Ballastdrager

-	ND Windverband

Installatie volgens instructie en berekeningen van de leverancier

-	ND DGS-E Substraat Extensief o.b.v. windlastberekening

-	Extensieve vegetatie: volgens beplantingsplan, bij voorkeur

een vegetatiemat Sedum

-	ND RS-8 Controleput inclusief deksel 80 mm over HWA

-	(Optioneel) ND RS-8-V verhogingselement – 100 of 200 mm

-	Vegetatievrije zone rondom dakranden, doorvoeren en 	opstanden; min. 300 mm, bv. grind 16/32

-	ND KL Scheidings- en Dakrandsysteem met drainagesleuven

profielen, binnen- en buitenhoekprofielen en verbindingsstukken

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

33.36.20