Bestekomschrijving Nophadrain Waterretentiesysteem Verkeersdak | Berijdbaar

33.36.20-a

- Ballast/dakbedekking, Waterretentiedak (berijdbaar, 100 mm) 
Gewicht dakaankleding: vanaf 429 kg/m²
Systeemhoogte: vanaf ca. 300 mm excl. elementverhardingen
Retentie-volume: ca. 95 l/m²

- Nophadrain Waterretentiedak Berijdbaar

Leverancier:

Mercuriusstraat 10

6468 ER Kerkrade
Tel: 045 535 50 30
www.nophadrain.nl
Type dak: Waterretentiedak Berijdbaar – ND WSE-100hd Waterretentie Element
Verharding, systeemdikte vanaf ca. 150 mm*

Toebehoren

-	ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie

-	ND TSF-20 Scheidings- en Glijfolie

-	ND WSE 100hd Waterretentie Element

-	ND FV-300 Filtervlies

-	Vertraagde afvoer ND AFC-100 Stuwingsregelaar

-	ND RS-30/50 Controleput ca. 30-50 mm over HWA

-	Funderingslaag: natuurlijk gebroken gesteente 0/32,

laagdikte 100 – 300 mm*

-	Straatlaag: split 2/5, laagdikte 30 – 50 mm

-	Elementverhardingen: groot formaat betontegel > 110 mm

Funderings- en straatlagen conform Dakbestratingsrichtlijn SBR.

- Plat dak

Op het wortelvaste dakbedekkingssysteem van het plat dak t.p.v…..

*afhankelijk van daadwerkelijke belasting

**van toepassing wanneer een ander type elementverharding wordt toegepast dan groot formaat betontegels